PROGETTO SENSORE MOVIMENTO

https://drive.google.com/file/d/1Li3gJvFduj1TbZUDjDK_i--JycXCbQoZ/view?usp=drive_link

Sommario

Descrizione (scopo)	3

Apparecchiatura e componenti utilizzati	3

Raspberry	3

Basetta	3

Buzzer	4

Procedimento	5

Circuito reale	5

Codice Arduino IDE	5

Codice Thonny	7

Osservazioni, conclusioni, possibili sviluppi	8

# Descrizione (scopo)

Si realizzi un circuito che simuli il sensore delle auto. Più si avvicina un ostacolo e più il suono del buzzer sarà ripetitivo.

# Apparecchiatura e componenti utilizzati

## Raspberry

È il componente principale dell’esperienza. È progettato per essere economico, versatile e accessibile. Le schede Raspberry Pi sono dotate di CPU, RAM, porte di input/output e altre componenti necessarie per eseguire un sistema operativo e programmi.

## Basetta

Una breadboard è uno strumento utilizzato per creare circuiti elettronici in modo temporaneo. È costituita da una base in plastica con fori allineati in modo regolare. I fori sono collegati tra loro in strisce metalliche sottostanti, che consentono di collegare i componenti elettronici. I fori superiori e inferiori sono collegati orizzontalmente mentre quelli centrali sono collegati verticalmente.

Sensore ad ultrasuoni HC-SR04

Il sensore ad ultrasuoni HC-SR04 è un dispositivo molto comune utilizzato per misurare la distanza da un oggetto. Funziona emettendo impulsi ad ultrasuoni e misurando il tempo impiegato per il loro ritorno dopo aver colpito un oggetto.

Per utilizzare l'HC-SR04 con Arduino o Raspberry Pi è necessario collegare quattro pin:

VCC: Alimentazione a +5V.

GND: Collegato a terra.

Trigger: Utilizzato per inviare il segnale di trigger al sensore per iniziare la misurazione della distanza.

Echo: Restituisce un segnale proporzionale al tempo impiegato dall'impulso ad ultrasuoni per tornare.

## Buzzer

Un buzzer per sistemi su Arduino o Raspberry Pi è un dispositivo elettronico che emette suoni quando è alimentato. È composto da un piccolo altoparlante e da un circuito che lo fa vibrare a una certa frequenza per produrre suoni. Può essere utilizzato per avvisi sonori, segnalazioni o per scopi artistici e ludici.

# Procedimento

- Procuro materiali necessari:

  - Scheda Raspberry

  - Breadboard

  - Cavi

  - Sensore ad ultrasuoni HC-SR04

- Creo il circuito sulla breadboard e lo collego con la scheda Arduino e poi Raspberry

  - Collego i vari il trigger e l’echo del sensore ai rispettivi pin su Arduino. Faccio i soliti collegamenti con 5V e GND.

- Creo il codice nel software Arduino IDE.

  - Collego i pin digitali di Arduino con quelli di RaspberryPi

- Creo il codice nel software Thonny.

# Circuito reale

# Codice Arduino IDE

// Definizione dei pin del sensore ad ultrasuoni

const int trigPin = A0;

const int echoPin = A1;

// Definizione del pin del buzzer

const int buzzerPin = A2;

const bool distanze = 5;

const bool distanze1 = 6;

void setup() {

// Inizializzazione del sensore ad ultrasuoni

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

// Inizializzazione del buzzer

pinMode(buzzerPin, OUTPUT);

// Inizializzazione della comunicazione seriale

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

// Genera un impulso sull'uscita di trigger del sensore ad ultrasuoni

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

// Legge il tempo di ritorno dell'eco dal sensore ad ultrasuoni

long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

// Calcola la distanza in base al tempo di ritorno dell'eco

// La velocità del suono è 343 m/s, quindi la distanza è la metà del tempo di ritorno moltiplicato per 0.0343

float distance = (duration / 2) * 0.0343;

// Invia la distanza tramite comunicazione seriale al Raspberry Pi

Serial.println(distance);

// Calcola la frequenza proporzionale alla distanza

int delayTime = map(distance, 0, 40, 10, 1000); // Mappa la distanza sul tempo di ritardo tra i suoni

// Suona il buzzer con il tempo di ritardo calcolato

if (distance < 40 && distance > 30) { // Modifica il valore della soglia a seconda della tua necessità

digitalWrite(buzzerPin, HIGH);

delay(delayTime);

digitalWrite(buzzerPin, LOW);

delay(50); // Aggiungi un piccolo ritardo tra un suono e l'altro

digitalWrite(distanze, HIGH);

digitalWrite(distanze1, LOW);

} else if(distance < 30 && distance > 15){

digitalWrite(buzzerPin, HIGH);

delay(delayTime);

digitalWrite(buzzerPin, LOW);

delay(50); // Aggiungi un piccolo ritardo tra un suono e l'altro

digitalWrite(distanze, LOW);

digitalWrite(distanze1, HIGH);

} else if(distance < 15){

digitalWrite(buzzerPin, HIGH);

delay(delayTime);

digitalWrite(buzzerPin, LOW);

delay(50); // Aggiungi un piccolo ritardo tra un suono e l'altro

digitalWrite(distanze, HIGH);

digitalWrite(distanze1, HIGH);

} else{

digitalWrite(buzzerPin, LOW);

digitalWrite(distanze, LOW);

digitalWrite(distanze1, LOW);

}

delay(100); // Aggiungi un piccolo ritardo per evitare la saturazione della comunicazione seriale

}

# Codice Thonny

import RPi.GPIO as GPIO

import time

# Imposta la modalità dei pin GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

# Imposta il pin GPIO per ricevere i dati da Arduino

DISTANZE = 21

DISTANZE1 = 20

GPIO.setup(DISTANZE, GPIO.IN)

GPIO.setup(DISTANZE1, GPIO.IN)

GPIO.setup(16, GPIO.OUT)

while  GPIO.input(DISTANZE)== GPIO.HIGH and GPIO.input(DISTANZE1) == GPIO.LOW:

GPIO.output(16,GPIO.HIGH)

time.sleep(2)

GPIO.output(16,GPIO.LOW)

time.sleep(2)

while  GPIO.input(DISTANZE)== GPIO.LOW and GPIO.input(DISTANZE1) == GPIO.HIGH:

GPIO.output(16,GPIO.HIGH)

time.sleep(1)

GPIO.output(16,GPIO.LOW)

time.sleep(1)

while  GPIO.input(DISTANZE)== GPIO.HIGH and GPIO.input(DISTANZE1) == GPIO.HIGH:

GPIO.output(16,GPIO.HIGH)

time.sleep(0.2)

GPIO.output(16,GPIO.LOW)

time.sleep(0.2)

# Osservazioni, conclusioni, possibili sviluppi

Durante lo svolgimento di questa esperienza abbiamo riscontrato alcune problematiche con il buzzer perché non funzionava e abbiamo dovuto cambiarlo. Abbiamo avuto una piccola difficoltà iniziale con il codice del programma su Thonny. È stato complicato eseguire il passaggio da Arduino a Raspberry con i pin. Per il resto è andato tutto a buon fine e abbiamo completato l’esperienza.